附件1：

人证核验设备功能需求

人证核验设备应具备居民身份证识读、活体人脸比对和核验结果数据上传、查询、统计和实时反馈等相关功能，鼓励有条件的机构增加指纹比对功能，具备指纹采集设备的需有公安部门的检验认证。

一、应用功能要求

（一）基本信息配置：设备提供操作界面，支持配置机构代码、机构名称、科室名称。

（二）接口地址配置：设备提供操作界面配置、调整数据上传接口地址及验证通联状态。

（三）设备注册登记：通过注册登记接口上传设备序列号、设备型号、设备厂家等信息。

（四）核验记录管理：具备按照时间索引，列表、查看、导出核验数据。核酸数据须展示上传状态，上传失败的数据可自动重传或手动点击重传。

（五）设备登记注销：通过注销登记接口上传设备序列号等信息，进行设备下线注销操作。

二、性能指标要求

支持证件类型：二代身份证、外国人永久居留身份证。

分辨率：不低于1366x768

接口支持：COM,USB等

无线网卡：内置

身份证识别模块：内置公安部一所认证的读卡器。

阅读器：内置公安部一所认证的阅读器。

有线网口：内置。

屏幕：单屏或双屏

活体认证功能：内置

摄像头：内置

人脸角度：左右30度；上下30度。

管理平台： 支持内、外网管理；支持接入第三方管理平台接入。

识别速度： 0.1-1秒/人。

存储：本地存储结果百万条，数据最少存储60天。

指纹模块：内置或支持扩展。

识别距离：0.5-1.5米。

工作温度：-10℃至+50℃。

存储温度：40℃至+80℃。